# 项目需求书

- 一、服务要求

- 1.项目建设目标

因会议室现有的扩音设备老旧及性能相对较低，会议过程音箱杂音较大，麦克风时常连接不上，严重影响会议质量。通过本项目建设，更换掉老旧的扩声设备，更换上性能更好的麦克风和音频处理设备，同时增加显示屏（移动式），使其能达到当下会议场景要求，特别是视频会议召开需要，提高会议质量，提高办公效率。

- 2.项目建设内容

| 序号 | 模块名称 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议扩声系统 | 门诊五楼会议室扩声设备升级改造：含更换功放、音箱、调音台、音频处理器、反馈抑制器、无线会议麦克风、机柜等，增加有线会议单元、显示屏（移动式）。 |

- 3.项目建设周期

双方自合同签订之日起20日内完成设备安装调试、并完成对使用人员的操作培训。

- 4.技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二分频会议音箱 | 额定功率≥150W； 25芯钛膜高音； 8寸35芯156磁低音； 频率响应范围50Hz-20KHz或以上； 灵敏度92db或以上； 辐射角度90度(H)x60度(V)或以上。 | 4 | 只 |  |
| 2 | 专业功放 | 额定功率：8Ω≥2×250W；4Ω≥2×400W； 信噪比≥113dB； 频率响应：20Hz-20KHz或以上/-0.1dB； 输入阻抗：10K/20Kohous或以上 共模拟制比：≦-75db； 串音衰减：≦-70db。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 音箱壁挂支架 | 黑色、全钢制作、表面喷漆处理，承重80kg或以上，挂装角度可调 | 4 | 只 |  |
| 4 | 调音台 | 至少支持8路线路输入+1组立体声输入； 支持48V幻像电源，内置110V-240V变电压工作电源； 内置24位DSP效果器； 内置MP3播放器，具备蓝牙功能； 母线（BUS）：至少具有主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回； 2路AUX外接与返回，≥9段主控均衡。 | 1 | 只 |  |
| 5 | 高端电容式会议单元（方形双咪杆） | 采用铝合金一体成型方形双咪杆设计； 装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音； 采用轻触式按键，定位精确、控制迅速； 指向性：单指向； 频率响应：40Hz—20KHz或以上； 灵敏度:-36dB±3dB（1dB=1V/Paat1kHz）或以上； 最大声压级:130dB或更高； 信噪比:80dB（1KHzat1Pa）或更高； 输出接口:XLRM三针公卡侬。 | 1 | 只 | 主持台 |
| 6 | U段红外对频一拖四会议 | 一拖四，采用UHF超高频段双真分集接收，提供各400个可调频率，配4手持麦； 四通道接收信号,每通道有100个或以上信道可选； UHF频段传输信号，频率范围500MHz-690MHz或以上； 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号； 使用距离:空旷环境：80-100米或以上，复杂环境：50-80米或以上； 调制方式：FM； 信噪比：>60dB； 失真度:<0.5%@1KHz； 灵敏度：1.2/UV@S/N=12dB或以上； | 1 | 套 | 一拖四手持 |
| 7 | U段红外对频一拖四会议 | 配一台主机+四个无线方形话筒； 集成中央处理器CPU的总控制，内置液晶显示屏，桌面式； 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 空阔最大使用距离100米或以上，理想空间使用距离50米或以上； 技术参数 工作频率：635-685MHz（可调）； 信噪比：>105dB； T.H.D失真:<0.5%； 频率响应：40Hz-18KHz或以上； ≥8.8×4CM点阵显示屏，清晰显示用电量、时间、工作频率、使用通道； | 2 | 套 | 一拖四 |
| 8 | 数字音频处理器（8进8出） | 采用40bitDSP浮点运算引擎处理芯片； 提供≥8路平衡式话筒/线路输入，≥8路平衡式输出； 内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议； 内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制； 支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能； 支持RS232、RS485、UDP控制； 最大输入电平：≥12dBu/Line，-9dBu/Mic； 支持幻象电源：+48VDC； 频率响应：20～20kHz(±0.2dB)或以上。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 反馈抑制器 | 智能AGC双向电平控制技术； 内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送； 内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP浮点运算处理器； 支持两路可独立的48V幻象电源； 模拟输入：≥2-XLR和≥2-TRS，平衡或非平衡输入方式； 输入阻抗：平衡 20KΩ或以上，非平衡 10KΩ或以上； 模拟输出：≥2-XLR和≥2-TRS，平衡或非平衡输出方式； 输出阻抗：平衡≥150Ω，非平衡≥300Ω； 动态范围：>100dB（A计权）； 失真度：≤0.1%； 反馈抑制频响：+/- 1dB（20Hz-13KHz)或以上； 底噪声：<1mV。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 显示屏 | 50寸智能电视，LED光源，4K高清分辨率，支持网络、Wifi连接，窄边 | 2 | 台 |  |
| 11 | 移动支架 | 定制移动式支架，不锈钢材料，带轮子 | 2 | 套 |  |
| 12 | HDMI矩阵 | 4进4出HDMI切换矩阵，支持4K 蓝光解码，无缝闪切，支持HDCP解码，支持遥控、按键、RS232、APP切换管理 | 1 | 台 |  |
| 13 | 设备机柜 | 16U铝合金材料，配2块托架，规格约为505*490*680mm | 1 | 个 |  |
| 二、线材辅材及人工 |  |  |  |  |  |
| 14 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）、莲花头、6.35接头 | 12 | 条 |  |
| 15 | 音箱线 | 300支透明音频线 | 180 | 米 |  |
| 16 | HDMI高清线 | 20米/支持4K、3D，带屏蔽 | 2 | 根 |  |
| 17 | HDMI高清线 | 10米/支持4K、3D，带屏蔽 | 3 | 根 |  |
| 18 | 音频线 | 10米/一分二音频线，3.5接头对莲花头 | 1 | 根 |  |
| 19 | 多媒体墙插 | 含1个HDMI模块和1个音频模块，面板+底盒 | 1 | 套 |  |
| 20 | 网络插座 | RJ45模块+面板+底盒 | 1 | 套 |  |
| 21 | 电源二三插 | 二三插面板+底盒 | 1 | 套 |  |
| 22 | 其它线材 | 电源线、网线、音频线，插座配线 | 1 | 批 |  |
| 23 | 设备配电 | 含进电电线、五金配件、布线 | 1 | 项 |  |
| 24 | PVC管槽及辅材 | PVC线槽、线管，含直通、弯头、弧形线槽等配件 | 1 | 批 |  |
| 25 | 安装布线 | 布线，安装支架及设备 | 1 | 项 |  |
| 26 | 调试维保费 | 设备调试、硬件维保1年 | 1 | 项 |  |

- 二、商务要求：

- 1.报价要求

- （1）报价方式为响应供应商以总价报价的方式进行报价。

- （2）报价总价指响应供应商为完成本项目所收取的全部费用。

- （3）总价包含但不限于以下费用：车旅费、踏勘费、耗材费、人工费、场地费、法定税费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。

- （4）响应供应商须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。

- 2.项目验收要求

- （1）项目完工后试用15天，采购人应组织验收工作。

- （2）所有设备、器材在开箱时必须全新、完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于招标要求。拆箱后，响应供应商应对其全部产品、零件、配件、资料、介质等造册登记，登记册作为验收文档之一。

- （3）响应供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、源代码安装手册、技术文件、验收报告、源代码等文档汇集成册交付设备使用单位，软件产品及源代码经甲方验收合格后方可上线运行。

- （4）验收要求及标准按照招标文件用户需求和采购人要求执行，验收时采购人组织相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由响应供应商承担。

- 3.付款方式：

- 项目终验合格后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的100%。

- 4.售后服务和培训

# （1）全部系统、设备提供验收合格后至少一年的售后质保服务。在质保期内，响应供应商负责为采购人提供的系统、设备免费进行检修，不再向采购人收取费用。

# （2）响应供应商售后服务响应时间（24小时热线电话、email）：电话响应时间要求1小时内，到场响应时间要求4个小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）；email响应时间要求为24小时内。

# （3）为保证响应供应商所提供的硬件设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，响应供应商必须对采购人培训合格的维护和管理人员；

# 5.质量及知识产权

# （1）响应供应商应当保证其交付给采购人的货物或服务不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控采购人实施的技术侵权的，响应供应商应当承担全部责任。采购人在使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由响应供应商负责。

# （2）定制开发的货物或服务，所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属采购人，采购人享有知识产权，知识产权取得后的使用和有关利益分配归采购人所有。

- 三、响应文件需提供资格材料、标的货物的详细参数、响应需求的承诺函以及相关参数的佐证材料。